Jédor Odeur et Désinfection

DETERGENT SURODORANT DESINFECTANT 3 D

AMBIANCE

Détergent Désinfectant Désodorisant

Parfums disponibles : citron vert, pamplemousse, floral, lavande, muguet, vanille, fraise, ambiance, iceberg/menthe, marine, pin, fruité, pomme.

# PROPRIETES :

Détergent à haut pouvoir nettoyant et dégraissant. Nettoyant désinfectant à forte rémanence.

Faiblement moussant, ce détergent a une action désinfectante bactéricide selon la norme EN 1276 (à 0,5%)  et fongicide selon la norme EN 1650 (à 1.5%) sur Candida Albicans.

Ne nécessite aucun rinçage.

# MODE D’EMPLOI :

Ce détergent s’utilise en dilution, de 0,5 à 1,5 %, dans de l’eau froide ou tiède, sans excéder 40°C (jusqu’à 5% pour des sols très sales). Faiblement moussant, il peut être utilisé en machine ou manuellement.

Pour une action désinfectante, laisser agir pendant 5 minutes.

Ce produit peut être utilisé pour l’entretien des murs, des sols, des faïences et du mobilier sanitaire.

Son emploi est recommandé pour l’entretien régulier des locaux où peuvent se développer microbes et bactéries (maisons de retraite, écoles, lieux publics, collectivités, etc.)

En dosettes : une dosette de 20 ml pour 8 litres d’eau.

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

| Aspect : | Liquide coloré selon le parfum |
| --- | --- |
| Densité : | 1,01 +/- 0,02 |
| PH : | 6 +/- 1 |
| Stockage : | Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. |
| Matière active : | Benzalkonium chloride (N° CAS 68424-85-1) à 15 g/L. |
| Contient, parmi d’autres composants : | Pour plus de détail, notamment les fragrances allergisantes, se référer à la fiche de données de sécurité |

Efficacité Biocide :

Bactéricidie EN 1276 en 5 minutes à 20°C en condition de saleté :

| Souches | Dosette de 20 mL (1 dose pour 8 litres d’eau) | Bidon de 1 Litre Bidon de 5 Litres |
| --- | --- | --- |
| Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467 | 0,25 % | 0,50 % |
| Escherichia coli CIP A 22 | 0,25 % | 0,50 % |
| Staphylococcus aureus CIP 53.55 | 0,25 % | 0,50 % |
| Enterococcus hirae CIP 58.55 | 0,25 % | 0,50 % |

Fongicidie EN 1650 en 15 minutes à 20°C en condition de saleté :

| Souches | Dosette de 20 mL (1 dose pour 2.5 litres d’eau) | Bidon de 1 Litre Bidon de 5 Litres |
| --- | --- | --- |
| Candida albicans | 0,8 % | 1,5 % |

# CONDTIONNEMENTS :

Carton de 250 dosettes de 20 mL

Carton de 12 X 1 L doseur

Carton de 4 X 5 L

# PRECAUTIONS D’EMPLOI :

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy : + 33 (0)3 83 32 36 36,

N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 08.09.1999).

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 04-07-11